SENSORES INDUSTRIAIS

Conteúdo focado em sensores e conceitos diretamente relacionados

1. Sensores

Sensores são dispositivos sensíveis a alguma forma de energia do ambiente, como luz, calor, som, velocidade ou força, fornecendo informações relacionadas a uma grandeza que precisa ser medida.

Entre as grandezas que podem ser medidas estão temperatura, pressão, velocidade, vazão, corrente, aceleração, posição, viscosidade, umidade e pH.

2. Classificação dos Sensores

2.1 Sensores digitais ou binários

Possuem uma saída que assume dois estados lógicos, 0 ou 1, caracterizando uma saída do tipo liga-desliga.

Exemplos apresentados nos slides: chaves fim de curso, sensores indutivos, capacitivos e ópticos.

2.2 Sensores analógicos

Possuem uma saída contínua, relacionada à grandeza física presente na entrada.

3. NPN, PNP, NA e NF

3.1 PNP

No chaveamento PNP (Sourcing), ao detectar o objeto, o sensor envia o potencial positivo (+Vcc) para a carga ou para a entrada do CLP.

3.2 NPN

No chaveamento NPN (Sinking), ao detectar o objeto, o sensor conecta a carga ao polo negativo (0 V/GND).

3.3 NA e NF

NA significa Normalmente Aberto e NF significa Normalmente Fechado. Essas denominações indicam o estado normal do contato do dispositivo.

4. Fluxo da Informação em Sensores

Sensor → Conversão da Variável → Processamento do Sinal → Transmissão da Informação → Apresentação da Informação

5. Sensores Indutivos

Sensores indutivos são equipamentos eletrônicos capazes de detectar a aproximação de peças metálicas.

A detecção ocorre sem contato físico entre o sensor e o acionador, aumentando a vida útil do sensor.

5.1 Princípio de funcionamento

O funcionamento baseia-se na geração de um campo eletromagnético de alta frequência, desenvolvido por uma bobina ressonante instalada na face sensora.

5.2 Aplicações e especificações

Os slides apresentam exemplos de aplicação e exemplos de especificação de sensores indutivos.

6. Sensores Capacitivos

Sensores de proximidade capacitivos são equipamentos eletrônicos capazes de detectar a presença ou aproximação de materiais como orgânicos, plásticos, pós, líquidos, madeiras e papéis.

6.1 Material a ser detectado

A apresentação mostra uma comparação das características dielétricas de diferentes materiais e indica a realização de testes para determinar a distância sensora para o acionador utilizado.

6.2 Permissividade elétrica no vácuo (ε₀)

A permissividade elétrica no vácuo é uma constante fundamental utilizada nos princípios físicos dos sensores capacitivos.

ε₀ ≈ 8,854 × 10⁻¹² F/m

A unidade de medida é farad por metro (F/m).

6.3 Aplicações e especificações

Os slides também apresentam exemplos de aplicação e exemplos de especificação de sensores capacitivos.

7. Sensores Ópticos

Sensores ópticos baseiam-se na transmissão e recepção de luz, que pode ser refletida ou interrompida por um objeto a ser detectado.

7.1 Transmissor

O transmissor envia o feixe de luz através de um fotodiodo, que emite flashes com alta potência e curta duração. Isso ajuda a evitar que o receptor confunda a luz emitida com a iluminação ambiente.

7.2 Receptor

O receptor é composto por um fototransistor sensível à luz. Em conjunto com um filtro sintonizado na mesma frequência de pulsação dos flashes do transmissor, permite que o receptor reconheça a luz proveniente do transmissor.

7.3 Cor e material do acionador

A apresentação aborda a influência da cor e do material do acionador na detecção realizada pelo sensor óptico.

7.4 Aplicações e especificações

Os slides apresentam exemplos de aplicação e exemplos de especificação de sensores ópticos.

8. Face Sensora

A face sensora é a área física frontal do sensor a partir da qual o campo de detecção é emitido e captado. Esse campo pode ser eletromagnético, eletrostático, óptico ou acústico, dependendo do princípio de funcionamento.

O termo é utilizado especificamente para sensores de proximidade, como sensores indutivos, capacitivos, fotoelétricos e ultrassônicos.

9. Distância Sensora (Sn)

A distância sensora nominal (Sn) é a distância nominal máxima na qual o sensor detecta a presença de um alvo padrão alinhado à sua face sensora.

10. Alvo Padrão (Standard Target)

O alvo padrão é um objeto normalizado utilizado pelo fabricante para medir e especificar a distância sensora nominal (Sn).

Para sensores indutivos, o alvo padrão é uma chapa quadrada de aço carbono (FE 360 / SAE 1020), com 1 mm de espessura e lado igual ao diâmetro da face sensora ou 3 Sn, considerando o que for maior.

11. Fator de Atenuação / Fator de Correção

É um multiplicador, geralmente menor que 1, aplicado à distância sensora nominal para determinar o alcance real de detecção quando o objeto é constituído de material diferente do alvo padrão.

- Aço carbono: 1,0 (100% da distância Sn)

- Aço inoxidável: aproximadamente 0,60 a 0,80

- Latão: aproximadamente 0,35 a 0,50

- Alumínio: aproximadamente 0,30 a 0,45

- Cobre: aproximadamente 0,25 a 0,40

A alteração do alcance ocorre devido às propriedades elétricas e magnéticas dos diferentes materiais.

12. Relação entre os Principais Sensores

Os sensores indutivos, capacitivos e ópticos são sensores de proximidade abordados na apresentação, mas utilizam princípios diferentes para realizar a detecção:

- Indutivo: utiliza um campo eletromagnético e é destinado à detecção de peças metálicas.

- Capacitivo: detecta a presença ou aproximação de diferentes materiais, considerando suas características dielétricas.

- Óptico: utiliza transmissão e recepção de luz, podendo detectar objetos por reflexão ou interrupção do feixe.

13. Observação

Este documento foi limitado aos conteúdos diretamente relacionados a sensores presentes nos slides. Foram retirados tópicos gerais da apresentação que não são necessários para o estudo específico de sensores, como a Pirâmide da Automação, Instrumentação Industrial, Arquitetura e a seção específica de Resolvers.